Исходные данные:

Монолитный железобетонный консольный водосброс

глубина водного потока в лотке hw=1,0 м

ширина лотка между внутренними гранями стенок B=5,0 м

длина водосброса L=7,3 м

отметка дна лотка ▼ Дл=6,2 м

отметка подошвы фундамента ▼ Пф=-2,6 м

Предварительное назначение размеров и эскиз сооружения.

- Выбор положения рамы по длине водосброса.

Из условия, что M ≈ Mo, то lc=0,29*L=0,29*7,3=2,117 м

Принимаем lc=2,1 м

lb=L- lc=7,3-2,1=5,2 м

- Назначение размеров сечения консольных балок.

  - Толщина стенок и днища лотка

В курсовом проекте принимаем одинаковую толщину стенок и днища лотка hs≥hsmin. В ГТС hsmin=120 мм.

Принимаем hs=120 мм

  - Назначение количества пролетов водосброса.

Существуют рекомендации, по которым в зависимости от нагрузки на 1 м2 лотка предварительно можно назначить длину пролета.

| Нагрузка g1n, кН/м² | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет ls, м | 3,1 – 2,9 | 2,4 – 2,2 | 2,1 – 1,9 | 1,8 – 1,6 | 1,5 – 1,3 |

Сбор нагрузок на 1 м2 днища лотка.

- вес воды

gw1n=hw*γw=1*10=10 кН/м², где γw=10 кН/м³ - удельный вес воды

- вес выравнивающей цементно-песчаной стяжки hz=2…3 см

gz1n=hz*γz=0,03*22=0,66 кН/м², где γz=22 кН/м³ - удельный вес стяжки

- вес лотка жбк

gs1n=hs*γb=0,12*25=3 кН/м², где где γb=24…25 кН/м³ - удельный вес жбк и т.к. собственный вес лотка в расчете принимает «отрицательную роль», то принимаем наибольшее значение γb=25 кН/м³

g1n=gw1n+gz1n+gs1n=10+0,66+3=13,66 кН/м²

Предварительно принимаем ls=1,6 м

Количество пролетов n=Bls=51,6=3,125

Принимаем n=3 пролета

  - Размеры поперечного сечения консольных балок.

Размеры назначаются такими, чтобы обеспечить необходимую жесткость.

А) hb=112…115lb=112…1155200=433,33…346,66 мм

По единой модульной системе (ЕМС) hb назначают при высоте hb≤600 кратно 50 мм.

Принимаем hb=400 мм

Б) bb=12…14hb=12…14400=200…100 мм

По ЕМС bb=100;120;150;180;200;220;250 мм и далее кратно 50

Принимаем bb=200 мм

  - Увязка длин пролетов водосброса

B+2hs=nls+2bb2

5+2*0,12=3*1,6+20,22

5,24>5,0

Корректировка длин пролетов

Принимаем ls1=ls3=1,7 м, ls2=1,64 м

Проверка B+2hs=ls1+ls2+ls3+2bb2

5+2*0,12=1,7+1,64+1,7+20,22

5,24=5,24

- Рама водосброса

  - Назначение размеров ригеля

А) Высота сечения ригеля h

h=17…114lr; h=hb+150 мм; lr≈B

h=17…114lr=18…1145000=714…357 мм

h=hb+150=400+150=550 мм

Принимаем h=600 мм

Б) Ширина сечения ригеля b

b=12…14h=12…14600=300…150 мм

Принимаем b=300 мм

  - Размеры поперечного сечения стоек.

Размеры назначаются из 3-х условий

А) Условие допустимой гибкости

λ=l0i≤200 , где i=IA  - радиус инерции

для прямоугольного сечения i≈0,289h, тогда

l0h≤55, рекомендуется принимать l0hc(bc)≤40

lo – расчетная длина элемента с учетом закрепленных концов

lo=μl, где μ коэффициент условия закрепления концов

l=Ho=▼ Дл- ▼ Пф- h-hf

hf – высота фундамента hf=0,6…0,9 м, принимаем hf=0,7 м

Ho=6,2--2,6-0,6-0,7=7,5 м

В плоскости рамы μ=1,5

lox=1,5*7,5=11,25 м

hc≥lox40=1125040=281,25 мм

Из плоскости рамы μ=1,2

loy=1,2*7,5=9 м

bc≥loy40=900040=225 мм

Б) Условие опирания вышележащих конструкций

bc≥b=300 мм

В) Технологическое условие

hcbc≥300 мм

Г) Требование ЕМС hcbc кратны 100 мм, допуск 50 мм

Принимаем hc=300 мм; bc=300 мм

Статический расчет конструкций водосброса.

Статический расчет лотка.

- Эксплуатационный случай.

Лоток наполнен водой.

Нагрузки, действующие на стенки лотка

Давление воды Pw=γwhwγf=10*1*1=10 кН/м2

γf – коэффициент надежности по нагрузке

Mw=16pwhw2=16*10*12=1,667 кНм/М

Давление ветра с активной стороны  Mветерa=12ωahi2γf

ωa=νaω0k

hi=hs+hw+hзап=0,12+1+0,2=1,32 м

γf – коэффициент надежности по нагрузке для ветра γf=1,4

ω0  - напор ветра, принимаемый по СНиП в зависимости от места строительства

ω0=0,38 кН/м²

k – коэффициент, учитывающий интенсивность ветра по высоте, k=1

νa – коэффициент аэродинамичности с наветренной стороны, νa=0,8

ωa=νaω0k=0,8*0,38*1=0,304 кН/м²

Mветерa=12ωahi2γf=12*0,304*1,322*1,4=0,371 кНм/М

Давление ветра с пассивной стороны Mветерp=12ωphi2γf

ωp=νpω0k=0,6*0,38*1=0,228 кН/м²

νp – коэффициент аэродинамичности с подветренной стороны, νP=0,6

Mветерp=12ωphi2γf=12*0,228*1,322*1,4=0,278 кНм/М

Максимальный момент будет возникать в стенке лотка с подветренной стороны

Mmax=Ms2=Mw+Mветерp=1,667+0,278=1,945 кНм/М

Момент M1 в стенке лотка с наветренной стороны

Ms1=Mw-Mветерa=1,667-0,371=1,296 кНм/М

Статический расчет днища лотка.

Ms3=0,1g1ls2-Ms13

Ms4=0,1g1ls2-Ms23

Msp1-3=g1ls28-Ms1+Ms32

Msp3-4=g1ls28-Ms3+Ms42

g1=gw1+gz1+gs1 – сбор нагрузок на 1 м2

gw1=Pw=10 кН/м2

gz1=gz1n* γf=0,66*1,3=0,858 кН/м² ,

γf– к-т надежности для цем. стяжки γf=1,3

gs1=gs1n* γf=3*1,1=3,3 кН/м²

γf– к-т надежности для собственного веса жбк γf=1,1

g1=gw+gz+gs=10+0,858+3,3=14,158 кН/м²

Ms3=0,1g1ls2-Ms13=0,1*14,158*1,72-1,2963=3,66 кНм/М

Ms4=0,1g1ls2-Ms23=4,092-1,9453=3,444 кНм/М

Msp1-3=g1ls28-Ms1+Ms32=14,158*1,728-1,296+3,662=5,115-2,478=2,637 кНм/М

Msp3-4=g1ls28-Ms3+Ms42=5,115-3,66+3,4442=5,115-3,552=1,563 кНм/М

- Ремонтно-строительный случай.

Лоток без воды.

Mветерa=12ωahi2γf=12*0,304*1,322*1,4=0,371 кНм/М

Статический расчет консольных балок.

- Сбор нагрузок на среднюю балку.

ls=ls1+ls22=1,7+1,642=1,67 м

g=gw+gz+gs+gb

gw= gw1ls=10*1,67=16,7 кН/м

gz= gz1ls=0,858*1,67=1,433 кН/м

gs= gs1ls=3,3*1,67=5,511 кН/м

gb=hb-hsbbγbγf=0,4-0,120,2*25*1,1=1,54 кН/м

g=16,7+1,433+5,511+1,54=25,184 кН/м

- Сбор нагрузок на крайнюю балку.

gk=gwk+gzk+gsk+gb

gwk≈0,5gw=0,5*16,7=8,35 кН/м

gzk≈0,5gz=0,5*1,433=0,717

gsk=ls+bb2+hw+h3hsγbγf=1,7+0,22+1+0,20,12*25*1,1=7,095 кН/м

gk=gwk+gzk+gsk+gb=8,35+0,717+7,095+1,54=17,702 кН/м

Статический расчет рамы.

lr=B+2hs-2hc2=5+2*0,12-20,32=4,94 м

hr=H0+h2=7,5+0,62=7,8 м

- Сила давления под средней балкой

F=Fb+G, где G – собственный вес ригеля.

Fb=gL22lb=25,184*7,322*5,2=129,05 кН.

G=hblsγbγf=0,6*0,3*1,67*25*1,1=8,27 кН

F=Fb+G=129,05+8,27=137,32кН

- Сила давления под крайней балкой

Fk=Fbk+Gk

Fbk=gkL22lb=17,702*7,322*5,2=90,71 кН

Gk≈0,5G≈4,135 кН

Fk=Fbk+Gk=90,71+4,135=94,845 кН

- Сила давления ветра

W=ωL22lb

ω=ω1hb+hw+hз=0,7450,4+1+0,2=1,192 кН/м2

ω1=ωa+ωpγf=0,304+0,2281,4=0,745 кН/м2

W=ωL22lb=1,1927,322*5,2=6,11 кН

Подбор арматуры в изгибаемой плите.

Условие прочности.

M≤Mult=Rbbxh0-x2          (1)

Rbbx=RsAs                   2

ξ=xh0≤ξR – условие 1 случая разрушения.

Rb - Расчетное значение сопротивления бетона осевому сжатию (СП 52-101-2003, табл. 5.2)

Rs - Расчетное значение сопротивления арматуры растяжению (СП 52-101-2003, табл. 5.8)

Mult - предельный изгибающий момент, который может быть воспринят сечением элемента.

ξ - относительная высота сжатой зоны сечения

ξR - граничная относительная высота сжатой зоны сечения

x – высота сжатой зоны сечения

h0 – рабочая высота сечения, которая соответствует расстоянию от ц.т. растянутой арматуры до крайнего сжатого волокна

As – площадь сечения арматуры

При расчете протяженных конструкций, у которых по длине не меняется ни геометрия, ни нагрузки, ни условия опирания, из конструкции выделяют расчетный участок обычно 1 м. На него делают сбор нагрузок и определяют усилия, на основе которых подбирается арматура.

Требуется подобрать арматуру для плиты толщиной hs=120 мм

Бетон класса B20, арматура класса А500.

Msmax=Ms3=3,66 кНм

По СП 52-101-2003 для бетона класса B20 Rb=11,5 МПа=1,15 кН/см²

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А500 Rs=435 МПа=43,5 кН/см²

- Определим положение центра тяжести арматуры a и найдем h0

a=a1+ds2=30+102=35 мм

По СП 52-101-2003 табл. 8.1 a1 толщина защитного слоя бетона при эксплуатации конструкции на открытом воздухе a1≥30 мм и также a1≥ds

ds – Диаметр арматуры

В ГТС из условия долговечности рекомендуется принимать арматуру ds≥10 мм

h0=h-a=12-3,5=8,5 см

- Из уравнения (1) определим высоту сжатой зоны х

x=h0-h02-M0,5γb1Rbb=8,5-8,52-3,66*1000,5*0,9*1,15*100=0,427 см

γb1- коэффициент условия работы для железобетонных конструкций, учитывающий влияние длительности статической нагрузки. γb1=0,9 при продолжительном действии нагрузки.

- Проверяем случай разрушения

ξ=xh0=0,4278,5=0,05

ξR=0.81+εs,elεb,ult=0,81+0,002170,0035=0,494

εs,el - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs

εs,el=RsEs=4352*105=0,00217

εb,ult - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной εb,ult=0,0035 (по СП 52-101-2003 п. 6.2.7)

ξ=0,05≤ξR=0,494

Следовательно, имеем 1 случай разрушения. Напряжение в растянутой арматуре достигает предела текучести.

- Из (2) уравнения находим площадь сечения арматуры.

As=γbRbbxRs=0,9*1,15*100*0,42743,5=1,01 см2

Проверяем полученную площадь арматуру по минимальному проценту армирования для изгибаемых элементов.

As,min=0,01μ%,minbh0=0,01*0,1*100*8,5=0,85 см2

μ%min=0,1%

As=1,01>As,min

- Подбор арматуры

  - Подбор рабочих стержней

Конструктивные требования:

- При толщине плиты hs≤150 мм шаг рабочих стержней S≤200 мм

- при толщине плиты hs≥150 мм S≤1,5h и S≤400 мм

Количество стержней n⌀=1 п.м.S=1000200=5⌀

В ГТС преимущественна арматура ds=10 мм (иногда ds=8 мм)

По As=1,01 см2 принимаем ⌀6 А500 S=200 мм As=1,41 см2

  - Подбор распределительной арматуры

Asr≥0,1As=0,1*1,41=0,141 см2

dr≥6 мм, Sr≤400 мм, n⌀=1 п.м.S=1000400=2⌀

Принимаем ⌀6 А240 Sr=400 мм Asr=0,57 см2

Mspmax=Msp1-3=2,637 кНм

По СП 52-101-2003 для бетона класса B20 Rb=11,5 МПа=1,15 кН/см²

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А500 Rs=435 МПа=43,5 кН/см²

- Определим положение центра тяжести арматуры a и найдем h0

a=a1+ds2=30+102=35 мм

По СП 52-101-2003 табл. 8.1 a1 толщина защитного слоя бетона при эксплуатации конструкции на открытом воздухе a1≥30 мм и также a1≥ds

ds – Диаметр арматуры

В ГТС из условия долговечности рекомендуется принимать арматуру ds≥10 мм

h0=h-a=12-3,5=8,5 см

- Из уравнения (1) определим высоту сжатой зоны х

x=h0-h02-M0,5γb1Rbb=8,5-8,52-2,637*1000,5*0,9*1,15*100=0,306 см

γb1- коэффициент условия работы для железобетонных конструкций, учитывающий влияние длительности статической нагрузки. γb1=0,9 при продолжительном действии нагрузки.

- Проверяем случай разрушения

ξ=xh0=0,3068,5=0,036

ξR=0.81+εs,elεb,ult=0,81+0,002170,0035=0,494

εs,el - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs

εs,el=RsEs=4352*105=0,00217

εb,ult - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной εb,ult=0,0035 (по СП 52-101-2003 п. 6.2.7)

ξ=0,036≤ξR=0,494

Следовательно, имеем 1 случай разрушения. Напряжение в растянутой арматуре достигает предела текучести.

- Из (2) уравнения находим площадь сечения арматуры.

As=γbRbbxRs=0,9*1,15*100*0,30643,5=0,73 см2

Проверяем полученную площадь арматуру по минимальному проценту армирования для изгибаемых элементов.

As,min=0,01μ%,minbh0=0,01*0,1*100*8,5=0,85 см2

μ%min=0,1%

As=0,73<As,min

Подбор арматуры осуществляем по As,min

- Подбор арматуры

  - Подбор рабочих стержней

Конструктивные требования:

- При толщине плиты hs≤150 мм шаг рабочих стержней S≤200 мм

- при толщине плиты hs≥150 мм S≤1,5h и S≤400 мм

Количество стержней n⌀=1 п.м.S=1000200=5⌀

В ГТС преимущественна арматура ds=10 мм (иногда ds=8 мм)

По As,min=0,85 см2  принимаем ⌀6 А500 S=200 мм As=1,41 см2

  - Подбор распределительной арматуры

Asr≥0,1As=0,1*1,41=0,141 см2

dr≥6 мм, Sr≤400 мм, n⌀=1 п.м.S=1000400=2⌀

Принимаем ⌀6 А240 Sr=400 мм Asr=0,57 см2

Mwa=0,371 кНм

По СП 52-101-2003 для бетона класса B20 Rb=11,5 МПа=1,15 кН/см²

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А500 Rs=435 МПа=43,5 кН/см²

- Определим положение центра тяжести арматуры a и найдем h0

a=a1+ds2=30+102=35 мм

По СП 52-101-2003 табл. 8.1 a1 толщина защитного слоя бетона при эксплуатации конструкции на открытом воздухе a1≥30 мм и также a1≥ds

ds – Диаметр арматуры

В ГТС из условия долговечности рекомендуется принимать арматуру ds≥10 мм

h0=h-a=12-3,5=8,5 см

- Из уравнения (1) определим высоту сжатой зоны х

x=h0-h02-M0,5γb1Rbb=8,5-8,52-0,371*1000,5*0,9*1,15*100=0,044 см

γb1- коэффициент условия работы для железобетонных конструкций, учитывающий влияние длительности статической нагрузки. γb1=0,9 при продолжительном действии нагрузки.

- Проверяем случай разрушения

ξ=xh0=0,0448,5=0,005

ξR=0.81+εs,elεb,ult=0,81+0,002170,0035=0,494

εs,el - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs

εs,el=RsEs=4352*105=0,00217

εb,ult - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной εb,ult=0,0035 (по СП 52-101-2003 п. 6.2.7)

ξ=0,005≤ξR=0,494

Следовательно, имеем 1 случай разрушения. Напряжение в растянутой арматуре достигает предела текучести.

- Из (2) уравнения находим площадь сечения арматуры.

As=γbRbbxRs=0,9*1,15*100*0,04443,5=0,105 см2

Проверяем полученную площадь арматуру по минимальному проценту армирования для изгибаемых элементов.

As,min=0,01μ%,minbh0=0,01*0,1*100*8,5=0,85 см2

μ%min=0,1%

As=0,105<As,min

Подбор арматуры осуществляем по As,min

- Подбор арматуры

  - Подбор рабочих стержней

Конструктивные требования:

- При толщине плиты hs≤150 мм шаг рабочих стержней S≤200 мм

- при толщине плиты hs≥150 мм S≤1,5h и S≤400 мм

Количество стержней n⌀=1 п.м.S=1000200=5⌀

В ГТС преимущественна арматура ds=10 мм (иногда ds=8 мм)

По As,min=0,85 см2  принимаем ⌀6 А500 S=200 мм As=1,41 см2

  - Подбор распределительной арматуры

Asr≥0,1As=0,1*1,41=0,141 см2

dr≥6 мм, Sr≤400 мм, n⌀=1 п.м.S=1000400=2⌀

Принимаем ⌀6 А240 Sr=400 мм Asr=0,57 см2

Ms2=1,945 кНм

По СП 52-101-2003 для бетона класса B20 Rb=11,5 МПа=1,15 кН/см²

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А500 Rs=435 МПа=43,5 кН/см²

- Определим положение центра тяжести арматуры a и найдем h0

a=a1+ds2=30+102=35 мм

По СП 52-101-2003 табл. 8.1 a1 толщина защитного слоя бетона при эксплуатации конструкции на открытом воздухе a1≥30 мм и также a1≥ds

ds – Диаметр арматуры

В ГТС из условия долговечности рекомендуется принимать арматуру ds≥10 мм

h0=h-a=12-3,5=8,5 см

- Из уравнения (1) определим высоту сжатой зоны х

x=h0-h02-M0,5γb1Rbb=8,5-8,52-1,945*1000,5*0,9*1,15*100=0,224 см

γb1- коэффициент условия работы для железобетонных конструкций, учитывающий влияние длительности статической нагрузки. γb1=0,9 при продолжительном действии нагрузки.

- Проверяем случай разрушения

ξ=xh0=0,2248,5=0,026

ξR=0.81+εs,elεb,ult=0,81+0,002170,0035=0,494

εs,el - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs

εs,el=RsEs=4352*105=0,00217

εb,ult - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной εb,ult=0,0035 (по СП 52-101-2003 п. 6.2.7)

ξ=0,026≤ξR=0,494

Следовательно, имеем 1 случай разрушения. Напряжение в растянутой арматуре достигает предела текучести.

- Из (2) уравнения находим площадь сечения арматуры.

As=γbRbbxRs=0,9*1,15*100*0,22443,5=0,53 см2

Проверяем полученную площадь арматуру по минимальному проценту армирования для изгибаемых элементов.

As,min=0,01μ%,minbh0=0,01*0,1*100*8,5=0,85 см2

μ%min=0,1%

As=0,53<As,min

Подбор арматуры осуществляем по As,min

- Подбор арматуры

  - Подбор рабочих стержней

Конструктивные требования:

- При толщине плиты hs≤150 мм шаг рабочих стержней S≤200 мм

- при толщине плиты hs≥150 мм S≤1,5h и S≤400 мм

Количество стержней n⌀=1 п.м.S=1000200=5⌀

В ГТС преимущественна арматура ds=10 мм (иногда ds=8 мм)

По As,min=0,85 см2  принимаем ⌀6 А500 S=200 мм As=1,41 см2

  - Подбор распределительной арматуры

Asr≥0,1As=0,1*1,41=0,141 см2

dr≥6 мм, Sr≤400 мм, n⌀=1 п.м.S=1000400=2⌀

Принимаем ⌀6 А240 Sr=400 мм Asr=0,57 см2

С1	d=6 мм, S=200 мм, dr=6 мм, Sr=400 мм

С2	d=6 мм, S=200 мм, dr=6 мм, Sr=400 мм

С3	d=6 мм, S=200 мм, dr=6 мм, Sr=400 мм

С4	d=6 мм, S=200 мм, dr=6 мм, Sr=400 мм

Статический расчет консольной балки.

Максимальный момент М между опорами А и В

M=g(lb2-lc2)28lb2=25,184(5,22-2,12)28*5,22=59,62 кНм

При 				Xm=lb2-lc22lb=5,22-2,122*5,2=2,18 м

Изгибающий момент на опоре B

Mb=glc22=55,53 кНм

Поперечные силы на опорах А и В

Qa=glb2-lc22lb=54,8 кН

Ql=glb2+lc22lb=76,16 кН

Qb=glc=52,87 кН

Эпюры внутренних усилий в консольной балке.

Расчет прочности изгибаемой балки таврового сечения.

При x≤hf

M≤Mult=Rbbf'xh0-x2          (1)

Rbbf'x=RsAs                   2

ξ=xh0≤ξR – условие 1 случая разрушения.

Монолитная железобетонная балка, эксплуатация на открытом воздухе.

Нагрузка длительная, бетон класса B20, арматура класса А500, каркасы вязаные.

По СП 52-101-2003 для бетона класса B20 Rb=11,5 МПа=1,15 кН/см²  γb1=0,9

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А500 Rs=435 МПа=43,5 кН/см²

Максимальный момент между опорами М = 59,62 кНм

На основе опыта проектирования известно, что центр тяжести арматуры обычно находится на расстоянии a=4…6 см

- Принимаем a=5 см

h0=h-a=40-5=35 см

- Определим расчетную ширину полки bf'

bf'=b+2bc'

bc'-?

bc' находится из 3-х условий

А) Условие геометрии bc'≤с2=75 см

Б) Условие равномерности работы полки

bc'≤16lol=16450=75 см

В) Условие местной устойчивости

hf'≥0,1h 		bc'≤6hf'

hf'=12 см≥0,1*40=4 см

Следовательно, потери местной устойчивости не будет. Условие 3 можно не учитывать.

Принимаем bc'=75 см

bf'=b+2bc'=20+2*75=170 см

Расчетное тавровое сечение.

- Определим случай работы таврового сечения

x≷hf'-?

Задаемся, что x=hf'

По условию (1) находим момент Mf

Mf=Rbbf'hf'h0-hf'2=0,9*1,15*170*1235-122=612,3 кНм>M=59,62 кНм

Следовательно, чтобы сжать полку толщиной 12 см, необходимо приложить момент больше, чем мы имеем в статическом расчете балки, а значит сжатая зона будет в пределах полки.

x<hf'

- Из (1) уравнения выражаем x

x=h0-h02-M0,5γb1Rbbf'=35-352-59,62*1000,5*0,9*1,15*170=0,98 см

- Проверяем случай разрушения

ξ=xh0=0,9835=0,028 
ξ=0,028≤ξR=0,494

Следовательно, в момент разрушения арматура достигает предела текучести.

- Из (2) уравнения находим площадь арматуры As

As=γbRbbf'xRs=0,9*1,15*170*0,9843,5=3,964 см2

- Проверяем As по минимальному % армирования

μ%=Asbh0100%=3,96420*35100%=0,57 %>μ%min=0,1%

As>As,min

- Подбор арматуры.

12≤ds≤32 мм

Принимаем 2⌀16  As=4,02 см2

- Размещение арматуры.

По СП 52-101-2003 табл. 8.1 a1 толщина защитного слоя бетона при эксплуатации конструкции на открытом воздухе a1≥30 мм и также a1≥ds=16 мм

Принимаем a1=30 мм

a=4,02*3,84,02=3,8 см

- Проверка прочности сечения.

Mult=Rbbf'xh0-x2=0,9*1,15*170*136,2-12=62,81 кНм

h0=h-a=40-3,8=36,2 см

x=RsAsγb1Rbbf'=43,5*4,020,9*1,15*170=1 см

ξ=xh0=135=0,0286 
ξ=0,0286≤ξR=0,494

Mult=62,81 кНм>M=59,62 кНм

Запас прочности.

Mult-MM*100%=62,81-59,6259,62*100%=5,35 %>5 %

- Конструирование сечения.

Хомут разомкнутый 2х ветвевой.

При h < 800 мм 	dw≥6 мм

dm=dw+2…4 мм

Принимаем dm=10 мм   А240

Защитный слой для хомутов a1m можно принять на 5 мм меньше, чем для рабочей арматуры.

am≥a1m+dm2

a1m=30-5=25 мм

a1m≥dm=10 мм

am=25+102=30 мм

Подбор арматуры на опорный момент Mo

Монолитная железобетонная балка, эксплуатация на открытом воздухе.

Нагрузка длительная, бетон класса B20, арматура класса А500, каркасы вязаные.

По СП 52-101-2003 для бетона класса B20 Rb=11,5 МПа=1,15 кН/см²  γb1=0,9

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А500 Rs=435 МПа=43,5 кН/см²

Момент на опоре Мо = 55,53 кНм

На основе опыта проектирования известно, что центр тяжести арматуры обычно находится на расстоянии a=4…6 см

- Принимаем a=5 см

h0=h-a=40-5=35 см

- Определим высоту сжатой зоны х

Из (1) уравнения выражаем x

x=h0-h02-Mo0,5γb1Rbb=35-352-55,53*1000,5*0,9*1,15*20=8,76 см

- Проверяем случай разрушения, т.к. уравнение (2) справедливо только при 1 случае разрушения.

ξ=xh0=8,7635=0,25 
ξ=0,25≤ξR=0,494

Следовательно, в момент разрушения арматура достигает предела текучести.

- Из (2) уравнения находим площадь арматуры As

As=γbRbbxRs=0,9*1,15*20*8,7643,5=4, 17 см2

- Проверяем As по минимальному % армирования

μ%=Asbh0100%=4, 1720*35100%=0,6 %>μ%min=0,1%

As>As,min

- Подбор арматуры.

Применяется армирование в 2 стержня.

12≤ds≤32 мм

Принимаем 2⌀18  As=5,09 см2

- Размещение арматуры.

По СП 52-101-2003 табл. 8.1 a1 толщина защитного слоя бетона при эксплуатации конструкции на открытом воздухе a1≥30 мм и также a1≥ds=18 мм

Принимаем a1=30 мм

Центр тяжести арматуры а

a=5,09*3,95,09=3,9 см

- Проверка прочности сечения.

Mult=Rbbxh0-x2=0,9*1,15*20*10,736,1-10,72=68,11 кНм

h0=h-a=40-3,9=36,1 см

x=RsAsγb1Rbb=43,5*5,090,9*1,15*20=10,7 см

ξ=xh0=10,735=0,306 
ξ=0,306≤ξR=0,494

Mult=68,11 кНм>M=55,53 кНм

Запас прочности.

Mult-MM*100%=68,11-55,5355,53*100%=22,65 %>5 %

- Конструирование сечения.

Расчет прочности изгибаемой балки по наклонному сечению.

Бетон класса B20, продольная арматура класс А500, хомуты из арматуры класса А240.

По СП 52-101-2003 для бетона класса B20 Rb=11,5 МПа=1,15 кН/см²  γb1=0,9

Rbt=0,9 МПа=0,09 кН/см²

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А500 Rs=435 МПа=43,5 кН/см²

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А240 Rsw=170 МПа=17 кН/см²

Asw=0,57 см²

Геометрические параметры балки в сечении:

b=200 мм, h=400 мм,a=38мм, ho=362 мм

- Опорный участок

А) Проверим прочность балки по наклонной бетонной полосе между наклонными трещинами. Прочность будет обеспечена если

Q≤φb1γb1Rbbh0

φb1=0,3 для тяжелого бетона

Qb,ult=0,3*0,9*1,15*20*36,2=224,8 кН>Q=76,16 кН

Следовательно, прочность по наклонной бетонной полосе обеспечена.

Б) Расчет прочности на поперечную силу.

Назначим поперечное армирование на опорном участке.

При вязаных каркасах dw≥6 мм, принимаем dw=6А240

nw=2, Asw=0,57 см²

В) Шаг поперечной арматуры Sw

Назначим по конструктивным требованиям.

Задаемся случаем Q>Qb,min 	Sw≤0,5ho=18,1 см

Учитываем также условия: при h≤450 мм	Sw≤0,5h=200 мм	Sw≤150 мм

Sw=150 мм

Проверим прочность наклонного сечения на действие поперечной силы, исходя из минимальной прочности бетона.

Наклонных трещин не будет, если Q≤Qb,min

Qb,min=0,5γb1Rbtbh0=0,5*0,9*0,09*20*36,2=29,32 кН

Q=76,16 кН≥Qb,min=29,32 кН

Следовательно, наклонные трещины образуются, необходимо в расчете учесть влияние поперечной арматуры.

Sw – шаг поперечной арматуры

С – проекция расчетного наклонного сечения на ось элемента

Qb- поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении

Qsw – поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклоном сечении

qsw – условное распределенное усилие в хомутах

Г) Определим qsw

qsw=RswAswSw=17*0,5715=0,646 кН/см

Д) Проверим величину qsw по минимальному армированию поперечной арматуры.

qsw≥qsw,min=0,25γb1Rbtb=0,25*0,9*0,09*20=0,405 кН/см

qsw=0,646кНсм>qsw,min=0,405кНсм

E) Проверим выбранный шаг хомутов по максимальному шагу Sw≤Sw,max

Для того, чтобы не было хрупкого разрушения по наклонному сечению хомуты должны попадать в наклонную трещину.

Swh0≤Sw,maxh0

Swh0=1536,2=0,414

Sw,maxh0=γb1Rbtbh0Q=0,9*0,09*20*36,276,16=0,77

Sw,maxh0=0,77>Swh0=0,414

Следовательно, хомуты попадают в наклонную трещину и хрупкого разрушения не будет.

Ж) Проверим поперечное армирование по прочности на поперечную силу.

Условие прочности Q≤Qult=Qb+Qsw

Находим Qb

Qb=φb2γb1Rbtbh02c

φb2 – коэффициент, принимаемый равным 1,5

c=φb2γb1Rbtbh02φswqsw=1,5*0,9*0,09*20*36,2²0,75*0,646=81,07 см

φsw – коэффициент, принимаемый равным 0,75

При определении Qb, c должно удовлетворять условию:

0,4φb2h0≤c≤2φb2h0

21,72 см < 81,07 см <108,6 см

Qb=φb2γb1Rbtbh02c=1,5*0,9*0,09*20*36,2²81,07=39,28 кН

Находим Qsw

При определении Qsw, c должно удовлетворять условию:

ho=36,2 см≤c≤2ho=72,4 см

Т.к. c не попадает в интервал принимаем c равную соответствующей границе c=2ho=72,4 см

Qsw=φswqswc=0,75*0,646*72,4=35,08 кН

Определим несущую способность на поперечную силу.

Qult=Qb+Qsw=39,28+35,08 кН=74,36 кН

Qult=74,36 кН<Q=76,16 кН

Прочность по наклонному сечению не обеспечена. Уменьшаем шаг поперечной арматуры и принимаем Sw=100 мм=10 см

Г1) Определим qsw

qsw=RswAswSw=17*0,5710=0,969 кН/см

Д1) Проверим поперечное армирование по прочности на поперечную силу.

Условие прочности Q≤Qult=Qb+Qsw

Находим Qb

Qb=φb2γb1Rbtbh02c

φb2 – коэффициент, принимаемый равным 1,5

c=φb2γb1Rbtbh02φswqsw=1,5*0,9*0,09*20*36,2²0,75*0,969=66,19 см

φsw – коэффициент, принимаемый равным 0,75

При определении Qb, c должно удовлетворять условию:

0,4φb2h0≤c≤2φb2h0

21,72 см < 66,19 см <108,6 см

Qb=φb2γb1Rbtbh02c=1,5*0,9*0,09*20*36,2²66,19=48,11 кН

Находим Qsw

При определении Qsw, c должно удовлетворять условию:

ho=36,2 см≤c=66,19 см≤2ho=72,4 см

Qsw=φswqswc=0,75*0,969*66,19=48,1 кН

Определим несущую способность на поперечную силу.

Qult=Qb+Qsw=48,11+48,1 кН=96,21кН

Qult=96,21 кН>Q=76,16 кН

Опорная прочность обеспечена.

- Пролетный участок.

Назначим шаг поперечной арматуры по конструкционному требованию при

Q≤Qb,min

Sw=0,75h0=27,15 см; Sw≤500 мм

Принимаем Sw=25 см

lоп1≥lоп1*; 	lоп1≥14lb=1,3 м, принимаем lоп1=1,3 м

lоп2≥lоп2*; 	lоп2≥14lb=1,3 м, принимаем lоп2=1,9 м

lоп3≥lоп3*; 	lоп3≥12lс=1,05 м, принимаем lоп3=1,1 м

Схема расстановки хомутов.

Построение эпюр материалов и

обрыв продольной арматуры на опорном участке.

Правила обрыва стержней.

- При обрыве продольной арматуры строго соблюдать симметрию относительно вертикальной оси сечения.

- В первую очередь обрывать стержни наиболее удаленные от растянутых граней.

- В первую очередь стремится избавится от среднего каркаса (если он есть)

- До опоры доводить не менее 2-х стержней и не менее 50% от общей площади арматуры в пролете.

При обрыве продольной арматуры обрываемые стержни продлевают за точки теоретического обрыва по 2-м причинам.

- В местах теоретического обрыва в обрываемых стержнях напряжение должно быть ровно Rs, поэтому продлеваем обрываемые стержни за точки теоретического обрыва на длину анкеровки.

lan – длина анкеровки, т.е. расстояние в пределах которого в стержне напряжение меняется от нуля до Rs

lan=αl0,anAs,calAs,ef

α=1, т.к. стержни растянуты, периодического профиля и прямые.

В запас расчета принимаем As,calAs,ef=1

l0,an – базовая длина анкеровки.

l0,an=RsAsRbondus=43,5*2,5450,2025*5,651=96,75 см

As=As1,⌀18=2,545 см2

us=πds=3,14*1,8=5,651 см

Rbond=η1η2Rbtγb1=2,5*1*0,09*0,9=0,2025

lan=αl0,anAs,calAs,ef=1*96,75*1=96,75 см

Принимаем lan=100 см

- Обрываемые стержни продлеваются за точки теоретического обрыва на длину заделки W для того, чтобы не было разрушения в наклонном сечении, от действия изгибающего момента.

По рекомендации ЦНИИ Промзданий длину заделки определяют следующим образом.

- При  Q2qsw≤ho ;  W=Q2qsw+5ds

- при Q2qsw>ho ; W=2ho1-qswhoQ+5ds

ds – диаметр обрываемого стержня в (см)

qsw=RswAswSw

Asw – площадь хомутов в сечении после соответствующего обрыва стержней.

Q,Sw – поперечная сила и шаг хомутов под соответствующей точкой теоретического обрыва.

qsw=RswAswSw=17*0,5710=0,969 кН/см

Q=58,44 кН

ho=36,1 см

Q2qsw=58,442*0,969=30,16 см<ho=36,1 см

W=Q2qsw+5ds=58,442*0,969+5*1,8=39,16 см

W<lan=100 см

Принимаем длину заделки W=100 см

Расчет прочности в наклонном сечении на действие момента на опоре.

Бетон класса В20,  продольная арматура 2⌀16А500, As=4,02 см2, Rs=435 МПа=43,5 кН/см², хомут А240, Rsw=170 МПа=17 кН/см², опорный участок lsup=400 мм, Sw=100 мм, Rb=11,5 МПа=1,15 кН/см²  γb1=0,9, Rbt=0,9 МПа=0,09 кН/см² ,       Qmax=54,8 кН

Расчетная схема.

Условие прочности M≤Mult=Ms+Msw

- Проверим длину запуска продольной арматуры за внутреннюю грань опоры

ls≥la-?

При Qmax=54,8 кН>Qb,min=29,32 кН

la≥0,3lo,an;	la≥15ds;	la≥200 мм

lo,an – Базовая (основная) длина анкеровки, необходимая для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления Rs на бетон

l0,an=RsAsRbondus

Rbond - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки

Rbond=η1η2Rbt

η1 – коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, принимаемый равным 2,5 для горячекатаной и термомеханически обработанной арматуры периодического профиля

η2 – коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, принимаемый равным 1,0 при ds ≤ 32 мм

Rbond=η1η2Rbtγb1=2,5*1*0,09*0,9=0,2025 кН/см²

us – периметр сечения анкеруемого стержня

us=πds=3,14*1,6=5,024 см

l0,an=RsAsRbondus=43,5*2,0110,2025*5,024=86 см

la≥0,3lo,an=0,3*86=25,8 см ;	la≥15ds=24 см;	la≥200 мм=20 см

Принимаем la=30 см

Определим фактическую длину запуска за внутреннюю грань опоры.

ls=400-10=390 мм

ls=39 см>la=30 см  Длина запуска обеспечена

Определим изгибающий момент Ms который воспринимает продольная арматура Ms=NsZs

Ns=RsAslslan

lan – требуемая расчетная длина анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки

lan=αl0,anAs,calAs,ef

В запас расчета принимаем As,calAs,ef=1

α – коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки. При анкеровки стержней периодического профиля с прямыми концами без дополнительных анкерующих устройств для растянутых стержней принимают α=1

lan=1*86*1=86 см

Принимаем lan=90 см

Ns=43,5*4,02*3990=75,78 кН

Ns≤Ns,max

Ns,max=RsAsls0,7lan=43,5*4,023963=108,25 кН

zs=h0-Ns2γb1Rbb=36,2-75,782*0,9*1,15*20=34,37 см

Ms=NsZs=75,78*0,3437=26,05 кНм

Определим изгибающий момент Msw, который воспринимает поперечная арматура. Msw=0,5qswc2

qsw=RswAswSw=17*0,5710=0,969 кН/см

c=Qmaxqsw+q=54,80,969+0,25184=44,9 см

ho=36,2 см≤c=44,9 см≤2ho=72,4 см

Msw=0,5*0,969*44,92=9,77 кНм

Несущая способность наклонного сечения по моменту.

Mult=Ms+Msw=26,05+9,77=35,82 кНм

Определим действующий изгибающий момент.

x=lsup2+c=402+44,9=64,9 см=0,649 м

Mx=qx2lb2-lc2lb-x=25,184*0,64925,2²-2,1²5,2-0,649=30,26 кНм

Mx=30,26 кНм<Mult=35,82 кНм

Прочность наклонного сечения на действие момента обеспечена.

Расчет ширины раскрытия трещин.

Бетон класса В20

Rb,ser=15 МПа=1,5 кН/см²

Rbt,ser=1,35 МПа=0,135 кН/см²

Eb=27,5*103 МПа=2750 кН/см²

Es=2*105 МПа=2*104 кН/см²

ho=36,2 см

As=4,02 см²

gn=24,21 кН/м

Mn=gn(lb2-lc2)28lb2=24,21(5,22-2,12)28*5,22=57,35 кНм

Проверим образование трещин в балке.

Трещины в балке образуются если Mn>Mcrc=Rbt,serWγ

W – момент сопротивления приведенного сечения относительно растянутой грани. Допускается определяться W без учета арматуры, что идет в запас расчета.

γ – коэффициент, учитывающий развитие пластических деформаций в бетоне растянутой зоны перед образованием трещин, т.е. искривления эпюры напряжения в растянутой зоне бетона зависит от формы поперечного сечения.

γ=1,3

W=Iredyt

Ired – момент инерции приведенного сечения

yt – расстояние от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента.

yt=SredAred

Sred – статический момент площади приведенного поперечного сечения элемента относительно наиболее растянутого волокна бетона.

Ared – площадь приведенного поперечного сечения элемента.

α- коэффициент приведения площади арматуры к площади бетона 
α=EsEb=2*1042700=7,27

Sred=bhh2+bf'-bhf'h-hf'2+αAsa

Sred=20*40*402+170-201240-122+7,27*4,02*3,8=77311,06 см3

Ared=bh+bf'-bhf'+αAs

Ared=20*40+170-2012+7,27*4,02=2622,22 см2

yt=SredAred=77311,062622,22=29,48 см

Ired=bh312+bhyt-h2²+bf'-bhf'312+bf'-bhf'h-hf'2-yt2+αAsyt-a2=

=20*40312+20*4029,48-402²+170-2012312+170-201240-122-29,482+

+7,27*4,0229,48-3,82=106666,67+71896,32+21600+36774,72+19273,05=

=256210,76 см4

W=Iredyt=256210,7629,48=8691 см3

Mcrc=Rbt,serWγ=0,135*8691*1,3=15,26 кНм

Mn=57,35 кНм>Mcrc=15,26 кНм

Следовательно, трещины образуются, необходим расчет по ширине их раскрытия.

acrc<acrc,ult

acrc – расчетная ширина раскрытия трещин

acrc,ult – предельно допустимая ширина раскрытия трещин, которая выбирается из условий:

-сохранность арматуры от коррозии

-водо- газонепроницаемость конструкции

В монолитной конструкции в пролете действует условие сохранности арматуры от коррозии, а на опоре сохранность арматуры от коррозии и водонепроницаемость.

Принимаем acrc,ult=0,3 мм

При продолжительном раскрытии трещин acrc=acrc1

acrc1 – продолжительное раскрытие трещин при действии постоянных и длительных нагрузок.

acrc=φ1φ2φ3ψsσsEsls

φ1 – коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки, принимаемый равным φ1=1,4 при продолжительном действии нагрузки

φ2- коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры, принимаемый равным φ2=0,5 для арматуры периодического профиля

φ3 – коэффициент, учитывающий характер нагружения, принимаемый равным φ3=1,0 для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых.

ψs – коэффициент, учитывающий неравномерность работы арматуры между трещинами

ψs=1-0,8McrcMn=1-0,815,26 57,35=0,79

σs – напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с трещиной от соответствующей внешней нагрузки.

σs=Mnh0-ycIredαs1

Ired – момент инерции, в котором учитывается только сжатая зона бетона и приведенная площадь арматуры.

yc – расстояние от сжатой грани до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента. Для изгибаемых элементов yc=x, где x – высота сжатой зоны бетона определяемая по формуле:

x=h0μsαs1+μf'2+2μsαs1+μf'hf'2h0-μsαs1+μf'

αs1 – коэффициент приведения арматуры к бетону.

αs1=EsEb,red=2*10510000=20

Eb,red – приведенный модуль деформации сжатого бетона, учитывающий неупругие деформации сжатого бетона

Eb,red=Rb,serεb1,red=150,0015=10000 Мпа

εb1,red – относительная деформация бетона, принимаемая 0,0015

μs=Asbh0=4,0220*36,2=0,005552

μf'=Af'bh0=(bf'-b)hf'bh0=(170-20)1220*36,2=2,4862

Af' - площадь сечений свесов

x=36,20,005552*20+2,48622+20,005552*20+2,4862122*36,2-0,005552*20+2,4862=6,93 см

Ired=bf'yс312+bf'yсyс2²+αAsh0-yс2=43897,744 см4

σs=Mnh0-ycIredαs1=5735 36,2-6,9343897,74420=76,48 кН/см2

ls – расстояние между смежными трещинами

ls=0,5AbtAsds

ds, As – диаметр и площадь продольной растянутой арматуры

Abt – площадь сечения растянутого бетона  Abt=byt

yt – расстояние от растянутой грани до центра тяжести сечения

yt=h-yc=40-6,93=33,07 см

yt должно удовлетворять условиям: 2a≤yt	и	yt≤h2

2a=7,6<yt=33,07 см 	yt=33,07 см>h2=20

Принимаем yt=20 см

Abt=byt=20*20=400 см2

ls=0,54004,021,6=79,6 см

Величину ls принимают ls≥10ds=16 см; ls≥10 см; ls≤40ds=64 см; ls≤40 см

Принимаем ls=40 см=400 мм

acrc=φ1φ2φ3ψsσsEsls=1,4*0,5*1,0*0,7976,482*104400=0,846 мм

acrc=0,846 мм>acrc,ult=0,3 мм

Вывод: балка не удовлетворяет требованиям по ширине раскрытия трещин, необходимо увеличить ее армирование.

Подбор арматуры в предварительно напряженном ригеле.

Бетон класса В30

Арматура класса В1200, способ создания предварительного напряжения – механический на бетон.

h=600 мм=60 см

b=300 мм=30 см

hf'=120 мм=12 см

На основе опыта проектирования известно, что центр тяжести арматуры обычно находится на расстоянии a=4…6 см

- Принимаем a=5 см

h0=h-a=60-5=55 см

- Определяем расчетное тавровое сечение.

bf'=b+2bc'

bc'-?

bc' находится из 3-х условий

А) Условие геометрии bc'≤lc-b2=2100-3002=1950 мм=195 см

Б) Условие равномерности работы полки

bc'≤16lol=16468,4=78,1 см

В) Условие местной устойчивости

При hf'≥0,1h 		bc'≤6hf'

hf'=12 см>0,1*60=6 см

Следовательно, потери местной устойчивости не будет. Условие 3 можно не учитывать.

Принимаем bc'=70 см

bf'=b+2bc'=30+2*70=170 см

Расчетное тавровое сечение.

- Устанавливаем случай работы таврового сечения.

Задаемся случаем x=hf'

Mf=γb1Rbbf'hf'h0-hf'2=0,9*1,7*170*1255-122=1529,4 кНм>Mmax=212,62 кНм

x<hf'

По СП 52-101-2003 для бетона класса B30 Rb=17,0 МПа=1,7 кН/см²  γb1=0,9

- Определяем высоту сжатой зоны x.

x=h0-h02-M0,5γb1Rbbf'=55-552-212620,5*0,9*1,7*170=1,5 см

- Проверяем случай разрушения ξ≷ξR.

ξ=xh0=1,555=0,0273

ξR=0.81+εs,elεb,ult=0,81+0,0040,0035=0,374

εs,el - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs в предварительно напряженных конструкциях

εs,el=Rs+400-σspEs=1000+400-6002*105=0,004

По СП 52-102-2004 для арматуры класса B1200 Rs=1000 МПа=100 кН/см²

εb,ult - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной εb,ult=0,0035 (по СП 52-101-2003 п. 6.2.7)

σsp – предварительное напряжение в арматуре с учетом всех потерь. При подборе арматуры допускается принять σsp≈0,6Rs

ξ=0,0273<ξR=0,374

Следовательно, имеем 1 случай разрушения. Напряжение в растянутой арматуре достигает предела текучести.

- Находим площадь арматуры As

As=γb1Rbbf'xγs3Rs=0,9*1,7*170*1,51*100=3,9 см2

γs3 – к-т, который учитывает возможное в момент разрушения превышение напряжения в арматуре по отношению к условному пределу текучести σ0,2 за счет того, что бетон может оказаться прочнее, чем по СП.

Принимаем в запас расчета γs3=1

- Проверяем % армирования.

μ%=Asbh0100%=3,930*55100%=0,24 %>μ%min=0,1%

As>As,min

- Подбор предварительно напряженной арматуры.

3≤ds≤12 мм

Принимаем 6⌀10   As=4,71 см2

Формируем 2 пучка арматуры по 3 проволоки в каждом. Диаметр одного пучка:

dn=dsnπ+ds=10*33,14+10=19,56 мм

dn=20 мм

dканала=dn+10…15 мм=20+10=30 мм

a1≥40 мм

a1≥dканала

a1=40 мм

Конструирование сечения.

- Проверка прочности сечения.

a=4,71 *5,54,71 =5,5 см

h0=h-a=60-5,5=54,5 см

Mult=Rbbf'xh0-x2=0,9*1,7*170*1,8154,5-1,812=252,31 кНм

x=γs3RsAsγb1Rbbf'=1*100*4,710,9*1,7*170=1,81 см

ξ=xh0=1,8154,5=0,0333 
ξ=0,0333 ≤ξR=0,374

Mult=252,31 кНм>M=212,62 кНм

Запас прочности.

Mult-MM*100%=252,31-212,62212,62*100%=18,67 %>5 %

Подбор арматуры на опоре.

lr=4,94 м, Mo=Mo,max=29,57 кНм, влажность воздуха W=75 %, бетон класса B30

Арматура В1200 6⌀10   As=4,71 см2, натяжение арматуры механический на бетон.

Требуется подобрать арматуру на опорах.

Для бетона класса B30 Eb=32,5*103 МПа=3250 кН/см²

Для арматуры Es=2*105 МПа

По СП 52-102-2004 для арматуры класса B1200 Rs,ser=1200 МПа=120 кН/см²

Момент, на который подбирается опорная арматура М будет равен

M=M0+Pl0p

P=γspσsp-∆σspAsp

γsp – коэффициент, учитывающий неблагоприятное влияние предварительного напряжения γsp=1,1

- Назначим начальную величину предварительного напряжения σsp

Предварительное напряжение σsp принимают не более 0,8Rs,n для холоднодеформированной арматуры.

σsp=0,8Rs,n=0,8*1200=960 МПа

Принимаем σsp=900 МПа в запас расчета.

- Определяем потери предварительного напряжения ∆σsp

  - Геометрические характеристики сечения.

α=EsEb=2*1043250=6,154

Sred=bhh2+bf'-bhf'h-hf'2+αAsa

Sred=30*60602+170-301260-122+6,154*4,71*5,5=144879,42 см3

Ared=bh+bf'-bhf'+αAs

Ared=30*60+170-3012+6,154*4,71=3509 см2

yt=SredAred=144879,42 3509=41,3 см

e0p=yt-a=35,8 см

  - Потери бывают первые и вторые. Определение первых потерь.

∆σsp=∆σsp(1)+∆σsp(2)

∆σsp(1) – потери, которые возникают до передачи предварительного напряжения на бетон. В монолитных конструкциях

∆σsp(1)=∆σsp4

∆σsp4 – потери от деформации анкеров натяжных устройств.

∆σsp4=∆llEs=249402*105=81 МПа

∆l – обжатие анкеров или смещение стержня в зажимах анкеров ∆l=2 мм

l – расстояние между наружными гранями упоров l=4940 мм

∆σsp(1)=81 МПа

Определим предварительные напряжения в бетоне σbp при передачи усилия предварительного обжатия P1 c учетом первых потерь.

σbp≤0,9Rbp

Rbp – передаточная прочность бетона – прочность бетона к моменту его обжатия, следует назначать не менее 15 МПа и не менее 50% принятого класса бетона на сжатие.

Принимаем Rbp=0,7R=0,7*30=21 МПа

σbp=P1Ared+P1e0p2Ired-Mс.вe0pIred

P1=σsp-∆σsp(1)Asp=900-814,71=385,75 кН

Mс.в – момент от собственного веса

Mс.в=gс.вl28=8,78*4,9428=26,8 кНм

gс.в=γbAred=25*0,3509=8,78 кН/м

γb – удельный вес бетона 25 кН/м3

Ired=bh312+bhyt-h2+bf'-bhf'32+bf'-bhf'h-hf'2-yt2+ αAspyt-a2

Ired=30*60312+30*6041,3-6022+170-301232+170-301260-122-41,32+ 6,154*4,7141,3-5,52=1198918 см4

σbp=385,75 3509+385,75*35,821198918-2680*35,81198918=0,45 кН/см²

σbp=4,5 МПа<0,9*21=18,9 МПа

Следовательно, уровень сжимающих напряжений после передачи предварительного напряжения на бетон допустимый.

  - Определение вторых потерь.

∆σsp(2)=∆σsp1+∆σsp5+∆σsp6

∆σsp1 – потери от релаксации напряжений арматуры, для арматуры В1200 и механическом способе натяжения

∆σsp1=0,22σspRs,n-0,1σsp=0,229001200-0,1900=58,5 МПа

∆σsp5 – потери от усадки бетона

∆σsp5=εb,shEs=0,0002*2*105=40 МПа

εb,sh - деформации усадки бетона, зависит от класса бетона для В30 εb,sh=0,0002

∆σsp6 – потери от ползучести бетона

∆σsp6=0,8αφb,crσbpj1+αμspj1+ysj2AredIred1+0,8φb,cr

φb,cr – коэффициент ползучести бетона, по СП 52-102-2004 φb,cr=2,3

σbpj=σbp=4,5 МПа

μspj=AspjA=Aspbh+bf'-bhf'=0,00135

ysj=l0p=35,8 см

∆σsp6=0,8*6,154*2,3*0,451+6,154*0,001351+35,82*350911989181+0,8*2,3=45,83 МПа

∆σsp(2)=58,5+40+45,83=144,33 МПа

Полные потери 	∆σsp=∆σsp(1)+∆σsp(2)=81+144,33=225,33 МПа

  - Определение P

P=γspσsp-∆σspAsp

P=1,1900-225,334,71=349,55 кН

  - Определяем М

M=M0+Pl0p

M=29,57+349,55*0,358=154,71 кНм

По СП 52-101-2003 для бетона класса B30 Rb=17,0 МПа=1,7 кН/см²  γb1=0,9

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А500 Rs=435 МПа=43,5 кН/см²

- На основе опыта проектирования известно, что центр тяжести арматуры обычно находится на расстоянии a=4…6 см

Принимаем a=5 см

h0=h-a=60-5=55 см

- Определим высоту сжатой зоны х

x=h0-h02-Mo0,5γb1Rbb=55-552-154,71*1000,5*0,9*1,7*30=6,52 см

- Проверяем случай разрушения

ξ=xh0=6,5255=0,12

ξR=0.81+εs,elεb,ult=0,81+0,002170,0035=0,494

εs,el - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs

εs,el=RsEs=4352*105=0,00217

εb,ult - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной εb,ult=0,0035 (по СП 52-101-2003 п. 6.2.7)

ξ=0,12<ξR=0,494

Следовательно, имеем 1 случай разрушения. Напряжение в растянутой арматуре достигает предела текучести.

- Находим площадь арматуры As

As=γbRbbxRs=0,9*1,7*30*6,5243,5=6, 88 см2

Проверяем As по минимальному % армирования

μ%=Asbh0100%=6, 88 30*55100%=0,42 %>μ%min=0,1%

As>As,min

- Подбор арматуры.

Применяется армирование в 2 стержня.

12≤ds≤32 мм

Принимаем 2⌀22  As=7,60 см2

Размещение арматуры.

По СП 52-101-2003 табл. 8.1 a1 толщина защитного слоя бетона при эксплуатации конструкции на открытом воздухе a1≥30 мм и также a1≥ds=22 мм

Принимаем a1=30 мм

Центр тяжести арматуры а

a=7,6*4,17,6=4,1 см

- Проверка прочности сечения.

Mult=Rbbxh0-x2=0,9*1,7*30*7,255,9-7,22=172,84 кНм

h0=h-a=60-4,1=55,9 см

x=RsAsγb1Rbb=43,5*7,60,9*1,7*30=7,2 см

ξ=xh0=7,255,9=0,13 
ξ=0,13<ξR=0,494

Mult=172,84 кНм>M=154,71 кНм

Запас прочности.

Mult-MM*100%=172,84-154,71154,71*100%=11,72 %>5 %

Конструирование сечения.

Подбор поперечной арматуры в ригеле.

Для обеспечения прочности ригеля на поперечную силу необходимо, чтобы выполнялось условие:

Q≤Qult=Qb+Qsw

Qb – поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении

Qsw – поперечная сила, воспринимаемая арматурой в наклонном сечении

Проверим прочность балки по наклонной бетонной полосе между наклонными трещинами. Прочность будет обеспечена если

Q≤φb1γb1Rbbh0

φb1=0,3 для тяжелого бетона

Qb,ult=0,3*0,9*1,7*30*54,5=750,465 кН>Q=142,06 кН

Следовательно, прочность по наклонной бетонной полосе обеспечена.

Б) Расчет прочности на поперечную силу.

Назначим поперечное армирование на опорном участке.

При вязаных каркасах dw≥6 мм, принимаем dw=6А240

nw=2, Asw=0,57 см²

В) Шаг поперечной арматуры Sw

Назначим по конструктивным требованиям.

Задаемся случаем Q>Qb,min 	Sw≤0,5ho=27,5 см

Учитываем также условия: при h>450 мм	Sw≤h3=6003=200 мм	Sw≤500 мм

Принимаем Sw=200 мм

Проверим прочность наклонного сечения на действие поперечной силы, исходя из минимальной прочности бетона.

Наклонных трещин не будет, если Q≤Qb,min

Qb,min=0,5γb1Rbtbh0=0,5*0,9*0,115*30*54,5=84,61 кН

Q=142,06 кН≥Qb,min=84,61 кН

Следовательно, наклонные трещины образуются, необходимо в расчете учесть влияние поперечной арматуры.

Определим qsw

qsw=RswAswSw=17*0,5720=0,4845 кН/см

Проверим величину qsw по минимальному армированию поперечной арматуры.

qsw≥qsw,min=0,25γb1Rbtb=0,25*0,9*0,115*30=0,776 кН/см

qsw=0,4845кНсм<qsw,min=0,776кНсм

Условие не выполняется, принимаем dw=8А240 nw=2, Asw=1,01 см²  и Sw=150 мм

Определим qsw

qsw=RswAswSw=17*1,0115=1,145 кН/см

Проверим величину qsw по минимальному армированию поперечной арматуры.

qsw=1,145кНсм>qsw,min=0,776кНсм

E) Проверим выбранный шаг хомутов по максимальному шагу Sw≤Sw,max

Для того, чтобы не было хрупкого разрушения по наклонному сечению хомуты должны попадать в наклонную трещину.

Swh0≤Sw,maxh0

Swh0=1554,5=0,275

Sw,maxh0=γb1Rbtbh0Q=0,9*0,115*30*54,5142,06=1,19

Sw,maxh0=1,19>Swh0=0,275

Следовательно, хомуты попадают в наклонную трещину и хрупкого разрушения не будет.

Ж) Проверим поперечное армирование по прочности на поперечную силу.

Условие прочности Q≤Qult=Qb+Qsw

Находим Qb

Qb=φb2γb1Rbtbh02c

φb2 – коэффициент, принимаемый равным 1,5

c=φb2γb1Rbtbh02φswqsw=1,5*0,9*0,115*30*54,5²0,75*1,145=126,93 см

φsw – коэффициент, принимаемый равным 0,75

При определении Qb, c должно удовлетворять условию:

0,4φb2h0≤c≤2φb2h0

32,7 см < 126,93 см <163,5 см

Qb=φb2γb1Rbtbh02c=1,5*0,9*0,115*30*54,5²126,93=109 кН

Находим Qsw

При определении Qsw, c должно удовлетворять условию:

ho=54,5 см≤c≤2ho=109 см

Т.к. c не попадает в интервал принимаем c равную соответствующей границе c=2ho=109 см

Qsw=φswqswc=0,75*0,8585*109=70,18 кН

Определим несущую способность на поперечную силу.

Qult=Qb+Qsw=109+70,18 кН=179,18 кН

Qult=179,18 кН>Q=142,06 кН

Прочность обеспечена.

Назначим поперечное армирование в пролетном участке.

Назначим шаг поперечной арматуры по конструкционному требованию при

Q≤Qb,min

Sw≤0,75h0=40,87 см; Sw≤500 мм

Принимаем Sw=40 см

Проверим выбранный шаг хомутов по максимальному шагу Sw≤Sw,max

Swh0≤Sw,maxh0

Swh0=4054,5=0,734

Sw,maxh0=γb1Rbtbh0Q=0,9*0,115*30*54,5142,06=1,19

Sw,maxh0=1,19>Swh0=0,734

Следовательно, хомуты попадают в наклонную трещину и хрупкого разрушения не будет.

Определим длину опорного участка

lоп≥ak=1,65 м	lоп≥14lr=144,94=1,235 м

Принимаем lоп=1,65 м

Схема расстановки хомутов в ригеле.

Обрыв продольной арматуры в ригеле на опорных участках.

Правила обрыва стержней.

1.При обрыве продольной арматуры строго соблюдать симметрию относительно вертикальной оси сечения.

2.В первую очередь обрывать стержни наиболее удаленные от растянутых граней.

3.В первую очередь стремится избавится от среднего каркаса (если он есть)

4.До опоры доводить не менее 2-х стержней и не менее 50% от общей площади арматуры в пролете.

При обрыве продольной арматуры обрываемые стержни продлевают за точки теоретического обрыва по 2-м причинам.

В местах теоретического обрыва в обрываемых стержнях напряжение должно быть ровно Rs, поэтому продлеваем обрываемые стержни за точки теоретического обрыва на длину анкеровки.

lan – длина анкеровки, т.е. расстояние в пределах которого в стержне напряжение меняется от нуля до Rs

lan=αl0,anAs,calAs,ef

α=1, т.к. стержни растянуты, периодического профиля и прямые.

В запас расчета принимаем As,calAs,ef=1

l0,an – базовая длина анкеровки.

l0,an=RsAsRbondus=43,5*3,8010,2587*6,908=92,52 см

As=As1,⌀22=3,801 см2

us=πds=3,14*2,2=6,908 см

Rbond=η1η2Rbtγb1=2,5*1*0,115*0,9=0,2587

lan=αl0,anAs,calAs,ef=1*92,52*1=92,52 см

Принимаем lan=95 см

Обрываемые стержни продлеваются за точки теоретического обрыва на длину заделки W для того, чтобы не было разрушения в наклонном сечении, от действия изгибающего момента.

По рекомендации ЦНИИ Промзданий длину заделки определяют следующим образом.

- При  Q2qsw≤ho ;  W=Q2qsw+5ds

- при Q2qsw>ho ; W=2ho1-qswhoQ+5ds

ds – диаметр обрываемого стержня в (см)

qsw=RswAswSw

Asw – площадь хомутов в сечении после соответствующего обрыва стержней.

Q,Sw – поперечная сила и шаг хомутов под соответствующей точкой теоретического обрыва.

qsw=RswAswSw=17*1,0115=1,145 кН/см

Q=142,06 кН

ho=55,9 см

Q2qsw=142,062*1,145=62,04 см>ho=55,9 см

W=2ho1-qswhoQ+5ds=2*55,91-1,145*55,9142,06+5*2,2=72,43

W<lan=95 см

Принимаем длину заделки W=95 см

Расчет прочности ригеля на действие момента в наклонном

сечении на опоре.

Условие прочности M≤Mult=Ms+Msw

M – момент в наклонном сечении от внешней нагрузки относительно точки О, являющейся центром сжатой зоны наклонного сечения.

Ms – момент, воспринимаемый продольной арматурой в наклонном сечении относительно той же точки.

Msw – момент, воспринимаемый поперечной арматурой в этом сечении относительно точки О.

Определим конструкцию узла сопряжения в ригеле со стойкой. Вычислим эксцентриситет продольной силы

eo=Mo, maxN=2957236,86=12,48 см

eo=12,48 см<0,5hc=15 см

Следовательно консоль у стойки не нужна.

Проверим длину запуска продольной арматуры за внутреннюю грань опоры

ls≥la-?

При Q=142,06 кН≥Qb,min=84,61 кН

la≥0,3lo,an;	la≥15ds;	la≥200 мм

lo,an – Базовая (основная) длина анкеровки, необходимая для передачи усилия в арматуре с полным расчетным значением сопротивления Rs на бетон

l0,an=RsAsRbondus

Rbond - расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределенным по длине анкеровки

Rbond=η1η2Rbt

η1 – коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, принимаемый равным 2,5 для горячекатаной и термомеханически обработанной арматуры периодического профиля

η2 – коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, принимаемый равным 1,0 при ds ≤ 32 мм

Rbond=η1η2Rbtγb1=2,5*1*0,115*0,9=0,2587 кН/см²

us – периметр сечения анкеруемого стержня

us=πds=3,14*2,2=6,908 см

l0,an=RsAsRbondus=43,5*3,8010,2587*6,908=92,52 см

la≥0,3lo,an=0,3*92,52 =27,78 см ;	la≥15ds=33 см;	la≥200 мм=20 см

Принимаем la=33 см

Определим фактическую длину запуска за внутреннюю грань опоры.

ls=hc-∆-10=300-20-10=270 мм

ls=27 см<la=33 см  Длина запуска не обеспечена.

Необходимо в верхней части стойки развить сечение, сделав консоль длиной lk=150…300 мм. Принимаем lk=150 мм=15 см

ls=42 см>la=33 см

Длина запуска обеспечена.

Определим изгибающий момент Ms который воспринимает продольная арматура Ms=NsZs

Ns=RsAslslan

lan – требуемая расчетная длина анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки

lan=αl0,anAs,calAs,ef

В запас расчета принимаем As,calAs,ef=1

α – коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки. При анкеровки стержней периодического профиля с прямыми концами без дополнительных анкерующих устройств для растянутых стержней принимают α=1

lan=1*92,52 *1=92,52  см

Принимаем lan=95 см

Ns=100*4,71*4295=208,23 кН

Ns≤Ns,max

Ns,max=RsAsls0,7lan=100*4,714266,5=297,47 кН

zs=h0-Ns2γb1Rbb=54,5-208,23 2*0,9*1,7*30=52,23 см

Ms=NsZs=208,23*0,5223=108,75 кНм

Определим изгибающий момент Msw, который воспринимает поперечная арматура. Msw=0,5qswc2

qsw=RswAswSw=17*1,0115=1,145 кН/см

c=Qmaxqsw+q=142,061,145+0,25184=101,7 см

ho=54,5 см≤c=44,9 см≤2ho=109 см

Msw=0,5*1,145 *101,72=59,21 кНм

Несущая способность наклонного сечения по моменту.

Mult=Ms+Msw=108,75+59,21=167,96 кНм

Определим действующий изгибающий момент.

x=lsup2+c=452+101,7=124,2 см=1,242 м

Графически по эпюре моментов в ригеле рамы от полной нагрузки при координате равной Х момент Mx=158,8 кНм

Mx=158,8 кНм<Mult=167,96 кНм

Прочность наклонного сечения на действие момента обеспечена.

Проверка ригеля на образование трещин.

Условие трещиностойкости Mn≤Mcrc=Rbt,serWγ+Peяр

Mn≈M1,15=212,621,15=184,9 кНм

Rbt,ser=1,75 МПа=0,175 кН/см²

W – момент сопротивления приведенного сечения относительно растянутой грани. Допускается определяться W без учета арматуры, что идет в запас расчета.

γ – коэффициент, учитывающий развитие пластических деформаций в бетоне растянутой зоны перед образованием трещин, т.е. искривления эпюры напряжения в растянутой зоне бетона зависит от формы поперечного сечения.

γ=1,3

W=Iredyt

Ired – момент инерции приведенного сечения

yt – расстояние от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента.

yt=SredAred=41,3 см

Ired=1198918 см4

W=119891841,3=29029,5 см3

P=349,55 кН

eяр=eор+r=35,8+8,27=44,07 см

e0p=yt-a=35,8 см

r=WAred=29029,5 3509=8,27 см

Mcrc=Rbt,serWγ+Peяр=0,175*29029,5*1,3+349,55*44,07=220,09 кНм

Mn=184,9 кНм<Mcrc=220,09 кНм

Следовательно, трещины образовываться не будут.

Расчет внецентренно сжатой стойки.

Условия прочности:

Ne≤Mult=Mb+Msc=Rbbxh0-x2+RscAs'h0-a'   1

N+RsAs-RscAs'-Rbbx=0   2

ξ=xh0≤ξR     -1 случай работы (3)

Монолитная рама, эксплуатация на открытом воздухе, нагрузка длительная.

M=29,57 кНм, N=236,86 кН, Ml=17,83 кНм, Nl=232,1 кН, Ho=7,5 м, lox=11,25 м

hc=300 мм; bc=300 мм, бетон класса В20, арматура класса А500.

По СП 52-101-2003 для бетона класса B20 Rb=11,5 МПа=1,15 кН/см²  γb1=0,9, γb3=0,9, Eb=2750 кН/см²

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А500 Rs=435 МПа=43,5 кН/см² ,              Rsс=435 МПа=43,5 кН/см²

- Задаемся a=a'=4…5,5 см

Принимаем a=a'=5 см

h0=h-a=30-5=25 см

- Определим эксцентриситет e продольной силы.

e=eоλ+h2-a

eоλ=ηe0

  - e0 – начальный эксцентриситет продольной силы, определяется с учетом случайного и расчетного эксцентриситетов.

В статически неопределимых конструкциях e0=e наибольшее из e0N и eа

e0N=MN=2957236,86=12,85 см

eа≥1600Ho=1600750=1,25 см

eа≥130hc=13030=1 см

Принимаем e0=e0N=12,85 см

  - Определение η=11-NNcr

Ncr – критическая сила, определяемая по формуле

Ncr=π2Dlо2

D – жесткость железобетонного элемента

D=kbEbI+ksEsIs

I=bh312=30*30312=67500 см4

kb=0,15φe(0,3+δe)

δe=e0h=12,85 30=0,429>0,15

φe – учитывает влияние длительности действия нагрузки

φe=1+Ml1M1

M1=M+Nh0-a'2=29,57+236,860,25-0,052=53,26 кНм

Ml1=Ml+Nlh0-a'2=17,83+232,10,25-0,052=41,04 кНм

φe=1+41,04 53,26=1,77

kb=0,151,77(0,3+0,429)=0,11625

ks=0,7

Is=ΣAs(h0-a'2)²

ΣAs=As,tot=μbh

Is=μbh(h0-a'2)²

Задаемся μ=0,006…0,02

Предварительно μ=0,01

Is=0,01*30*3025-522=900 см4

Es=2*104 кН/см²

D=0,11625*2750*67500+0,7*2*104*900=2159,29*104 кНсм²

Ncr=3,142*2159,29*10411252=168,22 кН

Ncr=168,22  кН<N=236,86 кН

Следовательно, будет потеря устойчивости, необходимо увеличить сечение стойки.

Принимаем hc=450 мм

h0=h-a=45-5=40 см

eа≥130hc=13045=1,5 см

I=bh312=30*45312=227812,5 см4

δe=e0h=12,85 45=0,285>0,15

M1=M+Nh0-a'2=29,57+236,860,4-0,052=71,02 кНм

Ml1=Ml+Nlh0-a'2=17,83+232,10,4-0,052=58,48 кНм

φe=1+58,48 71,02=1,82

kb=0,151,82(0,3+0,285)=0,14

Is=0,01*30*4540-522=4134,375 см4

D=0,14*2750*227812,5+0,7*2*104*4134,375=14558,9*104 кНсм²

Ncr=3,142*14558,9*10411252=1134,18 кН

Ncr=1134,18 кН>N=236,86 кН

Следовательно, потери устойчивости не будет.

η=11-236,86 1134,18=1,264

eоλ=ηe0=1,264*12,85=16,25 см

e=eоλ+h2-a=16,25+452-5=33,75 см

- Симметричное армирование.

As=As'

Из уравнения (2) определим высоту сжатой зоны x

x=Nγb1γb3Rbb=236,860,9*0,9*1,15*30=8,48 см

- Проверим случай работы стойки.

ξ=xh0=8,48 40=0,212

ξR=0.81+εs,elεb,ult=0,81+0,002170,0035=0,494

εs,el - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs

εs,el=RsEs=4352*105=0,00217

εb,ult - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, принимаемая равной εb,ult=0,0035 (по СП 52-101-2003 п. 6.2.7)

ξ=0,212≤ξR=0,494

Следовательно, имеем 1 случай работы.

- Из уравнения (1) находим As=As'

As=As'=Ne-γb1γb3Rbbxh0-x2Rsch0-a'=236,86*33,75-0,9*0,9*1,15*30*8,4840-8,48243,540-5=

=-0,315 см²

As=As'<0, тогда принимаем As=As'=As,min=0,01μ%minbh0

μ%min – минимальный процент армирования сжатого элемента, принимаемый по условиям:

при l0h≤5 μ%min=0,1%

при l0h≥25 μ%min=0,25%

l0h=112545=25, принимаем μ%min=0,25%

As=As'=As,min=0,01*0,25*30*40=3 см²

- Проверяем коэффициент армирования 𝜇, которым задавались при определении критической силы.

μ=As+As'bh=2*330*45=0,0044

∆μ=μпринятое-μ=0,01-0,0044=0,0056>0,003

Невязка недопустимая. Необходимо было принять μ<0,01

- Подбор арматуры.

Для монолитных конструкций 16≤ds≤40 мм

допускается  12≤ds≤40 мм

Принимаем 2ø14 А500 As=As'=3,08 см²

- Размещение арматуры.

Защитный слой принимается a1≥30 мм и a1≥ds=14 мм. Принимаем a1=30 мм

После подбора арматуры h0=h-a=45-3,7=41,3 см>40 см принятого в начале расчета, значит проверка прочности сечения не требуется.

- Проверим процент армирования по граничному значению.

μ=Asbh0100%=3,0830*41,3100%=0,249%<1,5%

- Конструирование сечения стойки.

Диаметр поперечной арматуры dw=14ds=1414=3,5 мм

dw≥6 мм, принимаем dw=6А240

Шаг хомутов по длине стойки при μ<1,5% назначается из условий

Sw≤15ds≤210 мм и Sw≤500 мм

Принимаем Sw=200 мм

Расчет фундамента.

Бетон класса В20, арматура класса А500, расчетное сопротивление грунта       R = 0,2 Мпа = 200 кН/м², стойка имеет размеры hc x bc=45x30 см, Ho = 7,5 м, арматура в стойке ø14А500.

M = 20,95 кНм, Nc = 236,86 кН, Q = 6,5 кН

Требуется запроектировать фундамент.

Продольная сила, действующая по обрезу фундамента, с учетом веса стойки:

N=Nc+Gc

Вес стойки Gc=hcbcHoγbγf

γb – удельный вес железобетона, γb=25кНм3

γf – коэффициент надежности по нагрузке для собственного веса γf=1,1

N=236,86+0,45*0,3*7,5*25*1,1=264,71 кН

Характеристики материалов.

По СП 52-101-2003 для бетона класса B20 Rb=11,5 МПа=1,15 кН/см²  γb1=0,9, Rbt=0,9 МПа=0,09 кН/см²

По СП 52-101-2003 для арматуры класса А500 Rs=435 МПа=43,5 кН/см²

- Назначение размеров фундамента.

  - Высота фундамента.

hf≥h1+100 мм

h1≥lanh1≥hс

hf:100 мм допускается hf:50 мм

Определим lan

lan=αl0,anAs,calAs,ef

α=0,75, т.к. стержни сжаты

As,cal и As,ef – площадь арматуры стойки, которая требовалась по расчету и которую поставили.

33,08=0,975

l0,an – базовая длина анкеровки.

l0,an=RsAsRbondus=43,5*1,5390,2025*4,396=75,21 см

As=As1,⌀14=1,539 см2

us=πds=3,14*1,4=4,396 см

Rbond=η1η2Rbtγb1=2,5*1*0,09*0,9=0,2025

lan=αl0,anAs,calAs,ef=0,75*75,21*0,975=55 см

Принимаем lan=55 см

h1≥lan=55 смh1≥hс=45 см

Принимаем h1=600 мм, тогда hf=h1+100=600+100=700 мм

Принимаем hf=700 мм

  - Определение размеров ступеней.

hs=300…500 мм

hs:100 мм, допускается hs:50 мм

Принимаем hs1=350 мм и hs2=350 мм

  - Размеры фундамента в плане.

Назначение размеров фундамента в плане ведется из условия допустимого давления на грунт основания.

Расчет ведется на действие нормативных усилий. γfm=1,15…1,2

Mn=Mγfm=20,951,15=18,22 кНм

Nn=Nγfm=236,861,15=206 кН

Qn=Qγfm=6,51,15=5,66 кН

Задачу по определению размеров фундамента ведем методом последовательных приближений в 2 этапа.

- Оценим площадь подошвы фундамента, как центрально нагруженного.

Afc=NnR-H1γm=206200-2,6*20=1,4 м²

γm – средний удельный вес фундамента и грунта над ним. γm=20кНм³

- Для внецентренно нагруженных фундаментов как правило разбивают площадь подошвы в пределах момента.

Af=1,1…1,4Afc=1,54…1,96 м²

Рекомендуемое соотношение размеров фундамента m=bfaf=0,6…0,8

Принимаем m=0,8

bf=maf

Af=bfaf=maf2

af=Afm=1,39…1,57 м

af, bf:300 мм

Принимаем af=1,5 м

bf=maf=0,8*1,5=1,2 м

Af=1,5*1,2=1,8 м²